京微齐力答疑邮箱

yunqin.li@hercules-micro.com

赛题一：可编程边缘计算加速器

命题说明：

基于京微齐力提供的P1 EVB开发板，使用P1器件内DSP、RAM和可编程逻辑资源实现FPGA方案的硬件加速。硬件加速的应用方向可以是人工智能、图像处理、语音处理、激光雷达、毫米波雷达、信号采集与处理，软件无线电、电机控制等场景。

京微齐力提供RISC-V软核系统，参赛队伍也可以使用第三方的软核或硬核CPU或MCU系统，通过SPI、并口、串口或其他接口实现与P1 EVB板的通信与控制。软核或硬核CPU主要用于实现人机交互、可编程加速系统的参数配置、部分算法的软件调度、状态与最终结果显示。

注意：请务必使用京微齐力P1器件实现应用算法的加速，部分算法调度，实时性不高的算法可在软核或硬核CPU上软件实现。

京微齐力 P1 器件的可编程资源：

- 60K等效LC资源

- 144个DSP单元；144个18Kb BRAM单元

- 硬核 800Mbps的DRR3 x16的硬核DDR3控制器，接口是128位的AXI接口

- 支持1.2-3.3V单端GPIO；LVDS，MIPI，HDMI接口的高速差分GPIO

京微齐力 P1 器件开发的软硬件资源：

- 借用P1 EVB开发板1块；如需扩展子卡需要从京微齐力合作伙伴米联客进行单独购买

- 提供京微齐力FPGA开发工具Fuxi

- 提供基于AXI接口DDR3的参考设计

- 提供软核RISC-V的参考设计和使用文档，如需RISC-V在线调试工具需自行购买；

京微齐力P1开发板的简介：

- HDMI输出接口1个，支持720P60，提供参考设计

- DDR3 x16颗粒，容量2Gb，提供800Mbps速率的参考设计

- 2路CEP扩展接口，2.54mm间距排针

- 1路1000M以太网

- USB-UART接口，TF卡座；4个按键；5个LED指示灯；25Mhz有源晶振

- EVB原理图

- 摄像头扩展接口 2个，提供摄像头驱动和参考设计；摄像头模块需要从京微齐力合作伙伴米联客单独购买

- 2路FEP扩展接口，48个GPIO/24个差分对，可对接京微齐力合作伙伴米联客各种扩展卡：ADC扩展卡，DAC扩展卡，LCD扩展卡，音频卡，USB3.0卡，HDMI视频输入输出卡，MIPI摄像头卡等，提供相关的参考设计；扩展子卡需要单独购买

作品输出要求：

- 设计报告

- 作品PPT详细方案介绍与分析

- 设计报告：作品实现关键算法加速部分的原理，特点，技术优势，功能仿真，关键接口或波形的说明，测试结果分析等

- 作品视频与图片展示

- 设计数据

- 项目系统框图，PCB原理图，扩展子板或飞线原理图

- 软件和硬件设计源代码

- 仿真和测试结果，关键算法部分提供RTL仿真激励，仿真结果与波形数据更佳

- 评分标准

备注：

关于开发板：开发板数量充足，可满足赛事需求。考虑到为避免资源浪费，我们会直接免费借用10块板给相关参赛队伍，超过10块板之后需通过申请流程，经评估后可免费借于参赛队伍使用。申请开发板请发邮件至：yunqin.li@hercules-micro.com

赛题二：基于AXI总线接口的二级Cache设计

命题说明及作品要求：

设计一个二级Cache，需要支持以下特性：

- 支持读写两种Cache操作；

- 支持三个接口：两个axi slave接口，一个axi master接口：

1、axi slave接口负责Cache空间访问；

2、axi master接口为主存空间访问；

- 支持32Kbyte地址空间映射到最大256MB连续空间；

- 支持两个axi slave接口同时访问不同的cache line；

- Cache line支持32byte；

- 写操作支持写回和写穿两种模式；

- 支持四路组相联；

- 支持读操作分配和写操作分配；

- Cache替换支持两种替换算法：

1、将最近最少使用的内容替换出Cache；

2、将访问次数最少的内容替换出Cache；

- 支持clear操作；

- 支持flush操作；

- 内嵌静态SRAM；

- FPGA验证支持100MHz；

- ASIC流程支持工作频率能够达到500MHz;

备注：

1.关于学生搭建仿真模型：我们可以提供sram仿真模型，学生也可以通过给定的仿真时序搭建。

2.推荐使用米联客P1开发板，FPGA原型验证（频率为100MHz）。

3.我们会提供testcase列表，作为必要的仿真用例。

AXI_mem_m为axi master接口，AXI_mem_s为axi slave接口，数据位宽为32bit，支持标准AXI协议。

提交文件：

1.详细设计方案；

2.RTL代码；

3.仿真测试用例；

评分标准

注：如果以上分数相同，则以资源使用最少者获胜。