2022年第五届中国研究生创“芯”大赛华为赛题

- 赛题一：12Gbps NRZ 接收机均衡器（RX EQ）设计

描述及要求（基础）：

- 设计一个满足性能要求的工作速率12Gbps的接收机均衡器电路；

- 发射机输出幅度差分400mV；

- 信道插入损耗IL>10dB@6GHz，SP参数见附件；

下载链接：cpipc.acge.org.cn/sysFile/downFile.do?fileId=2bad6f2dc7a644a0938300e0e2c9ef6a

- 信道编码：NRZ，码型：PRBS7；

- 接收机均衡器输出指标：jitter < 0.2UI;

- CTLE功耗电流要求 <15mA;

- 具有信道线性均衡（CTLE）能力；

- 给出均衡器和输出波形和眼图（前仿真结果）；

- 完成版图和后仿真；

描述及要求（加分）：

- Jitter < 0.15 UI ，越小越好；

- CTLE工作电流<10mA，越小越好

- 具有判决反馈均衡（DFE）能力；

- 具有自适应线性均衡算法能力（算法和设计可以分开）；

- 具有自适应判决反馈均衡能力（算法和设计可以分开）；

评审得分点：

- 电路原理正确，能完成正常的均衡功能和前后仿真结果；

- 功耗，面积有合理分析；

- Jitter指标越小，得分越高；

- 功耗越小，得分越高；

- 低阶工艺设计是加分项；

- 有DFE和自适应均衡算法和实现是加分项；

输出要求：

- 接收机系统设计思路。

- 电路原理图和Verilog代码以及版图。

- 仿真结果（前仿，后仿）。

- 总结：方案优势，不足，改进建议等。

- 赛题二：超低噪声、超高PSRR的LDO芯片设计

描述及要求：

- 超低RMS噪声: 8µVRMS (10Hz to 100kHz)

- 超低噪声功率谱密度: 20nV/√Hz @10kHz

- 超高电源纹波抑制比（PSRR）: 70dB @1MHz

- 最大输出电流: 50mA

- 宽输入电压范围: 5V+/-10%；

- 可使用一个外接电容（非输出电容）以提升Noise和PSRR性能；

- 过流保护电流限100mA；

- 输出电压范围: 2.5V（精度越高越好）

- 瞬态响应：最大过冲/最低跌落≤±40mV@1mA和50mA在1us变化,Vin=5V,Vout=2.5V;恢复时间≤40us；

- 建议使用标准CMOS工艺

评审得分点：

- 思路正确，没有大的Bug；

- 噪声、PSRR、瞬态响应等关键性能指标越高，得分越高；

- 需要有文档，说明各个子电路性能指标（如基准源，误差放大器，快速启动控制，全环路控制）的分解依据，子电路结构的选择依据等；

- 查询业界典型产品的指标，分析差距存在的原因，和可能的改进方向；

- 面积、功耗有合理分析；

- 各个子模块的功耗和噪声贡献（用饼状图给出占比分析）；

- PSRR性能分析；

- 瞬态响应性能分析；

输出要求：

- 电路及仿真设置；

- 详细设计文档；

- 电路原理图与仿真验证数据。

- 赛题三：16bit/5Msps的SAR ADC设计

描述及要求：

- 样本率：5 MSPS

- 分辨率：16位，无丢码

- 动态范围：≥80 dB

- 信噪比(SNR)：≥80 dB

- 总谐波失真(THD)：−90 dB

- 积分非线性(INL)：±6 LSB(典型值)

- 差分非线性(DNL)：±0.5 LSB(典型值)

- 真差分模拟输入电压范围：±5 V

- 低功耗： 小于100mW(5 MSPS，外部基准电压缓冲器，回波时钟模式)

- SAR架构 无延迟/流水线延迟

- 温度范围：−40°C至+125°C

- 供电电压：5V或者3.3V（模拟部分），不限（数字部分）

- 工艺：CMOS工艺

评审得分点：

- 思路正确，没有大的Bug。

- SNR等关键性能指标越高，得分越高。

- 需要有文档，说明各个子电路性能指标（如Vref，高速比较器，充放电电容阵列）的分解依据，子电路结构的选择依据等。

- 查询业界典型产品的指标，分析差距存在的原因，和可能的改进方向。

- 面积、功耗有合理分析。

- 各个子模块的噪声贡献（用饼状图给出占比分析）。

- 各个子模块的功耗（用饼状图给出占比分析）。

- 非线性校正算法的选择。

输出要求：

- 系统级模型或直接电路模型。

- 详细设计文档。

- 电路原理图与仿真验证数据。

- 赛题四：基于AI的侧信道数据分析

描述及要求：

- 数据分：SET1 训练数据集合（Label、data）、SET2 测试数据集合（Label、data）。曲线参考见赛题四附件。

下载链接：cpipc.acge.org.cn/sysFile/downFile.do?fileId=4c49e2866ccc40a6bd6e25c964d77bea

- 使用基于AI进行侧信道数据进行分析测试：使用数据集Set1 进行训练，Set2 进行攻击匹配测试；

- 基于AI侧信道测试方式不少于2种（CNN、MLP等）；

- 训练曲线数目无要求，最高不超过Set1最大数目，攻击测试曲线要求对Set2 全部进行测试，目标：利用训练的模板对Set2进行label 测试匹配，成功率=匹配成功曲线数目/全部测试曲线数目；

- AI模型要求硬件实现（实现方式不限），同时有软件代码做参考rm对硬件进行正确性验证。

评审得分点：

- 相同测试曲线数目，成功率越高得分越高；

- 两种方式最终得分：(方式1成功率+方式2成功率)/2；

- 有第三种及以上基于AI攻击方式，作为加分项。

输出要求：

- 攻击算法的设计文档、实现代码以及实验数据（不含原始曲线数据）；

- 不同AI侧信道分析方式的比较分析文档；

- 赛题五：基于指令集的后量子格密码设计

描述及要求：

- 使用verilog采用指令集方式（协处理器方式）搭建NIST第三轮数字签名候选算法CRYSTALS-Dilithium（NIST Security Level=2），其中综合频率不低于200MHz（28nm），密钥生成、签名和验签阶段的cycle数分别不超过9k,54k和9k，逻辑门（不含memory）面积不超过400K门。

- 格基算法中采样器和多项式乘法算子要求硬件逻辑实现，其中采样器至少支持离散高斯采样和二项分布采样。

评审得分点：

- 功能正确，符合题目要求。

- 算法CRYSTALS-Dilithium实现的面积越小，功耗越低，综合频率越高，得分越高

- 指令集可扩展性越强（可搭建除CRYSTALS-Dilithium之外的格基密码算法，如CRYSTALS-Kyber，Saber等），得分越高。

- 指令集设计中考虑防侧信道和故障注入攻击，可加分。

- 在性能、逻辑门面积相同条件下，Memory 面积越小得分越高。

输出要求：

- CRYSTALS-Dilithium算法的详细设计文档（包括专用指令集的功能和结构描述）、逻辑代码、性能报告和验证报告。

- 赛题六：电磁特征识别算法设计

描述及要求

- 在EM侧信道和EM故障注入中，被测目标载体是一个比较大的目标例如（3cm*3 cm）,

- 探头直径只有0.2mm,0.5mm. 待测目标运算所占面积和探头面积相当（目标运算为一个黑盒，可以进行已知数据输入、输出结果获取）；

- 在EM侧信道攻击测试中，如何以最优的方式快速选择最佳侧信道采集点

- （泄露最明显位置），选择方式需要优于穷举法，并进行对比说明；

- 在EM故障注入时，如何以最优的方式快速选择最佳故障注入点

- （故障注入最易出错位置），选择方式需要优于穷举法，并进行对比说明；

- 并通过实际测试或仿真方式验证选取方式。

评审得分点：

- 理论分析越全面，得分越高；

- 在FPGA、Asic平台上推广性越高越好；

- 与穷举法对比说明理论清晰，结论越合理越全面得分越高；

输出要求：

- 最佳探测点识别选取算法的设计文档、实现代码以及实验数据；

- 不同电磁检测点选取方式的理论分析文档；

- 不同电磁检测点选取方式算法分析文档和实现代码；

- 赛题七：高性能ONLINE DATA CRYPTO模块设计

描述及要求：

- 基于标准加密算法设计一个加解密模块IP，通过该模块IP，SOC对总线传输及存入存储的数据进行机密性和防重放的保护；

- 高性能ONLINE DATA CRYPTO模块可以选择NIST、IEEE、IETF等组织颁布的标准加密算法（包括候选算法），但不包含AES，SM4算法，算法模式不限；

- 采用Verilog实现高性能ONLINE DATA CRYPTO模块，采用SMIC 40nm工艺时，工作时钟频率300MHz以上，性能为128bit/cycle，采用其他工艺时，频率需要等比例折算；

- 高性能ONLINE DATA CRYPTO模块接口请参考AXI接口，接口如下图所示，实际接口信号可根据具体实现进行增减。AXI通道中AW通道，AR通道和B通道无需处理，因此接口中未画出其输出接口。

- AXI写操作不支持乱序和间插，AXI读操作支持乱序和间插。

评审得分点：

- 实现算法功能正确，满足题目要求；

- 设计方案文档描述清晰，模块功能划分合理；

- 代码简洁，可维护性好；

- 模块加密安全性证明越合理，安全性越高，得分越高；

- 文档中要求明确的对面积和功耗优化的措施说明，优化措施越有效，模块面积越小，功耗越低，得分越高；

- 对数据吞吐量影响越小，读写latency越小，得分越高；

- 要求有完备的验证方案和验证用例；

输出要求：

- 详细设计文档和逻辑代码；

- 输出验证用例、验证数据和波形截图；

- 功能、性能仿真报告以及功耗/性能/面积评估数据。

- 赛题打分原则：

90分及以上：满足题目所有要求，有较好的商业价值或有较多亮点（亮点定义为架构清晰、算法效率高、实现指标优异等任何超出题目要求的点），PPA、设计指标等行业领先。

75-89分：满足题目所有要求，同时有一定的商业价值或有一定亮点。亮点越多得分越高。

60-74分：满足大多数要求或题目全部要求，作品整体上中规中距无亮点。

60分以下：不满足题目大多数要求。

- 答疑邮箱：

wangbo24@hisilicon.com

注：本赛题知识产权为华为技术有限公司所有，赛题仅用于第五届中国研究生创“芯”大赛使用，严禁用作其他用途，一经发现将采用法律手段。